6 класс                                                                  Занятие №25

Тема: Электромагнит  и  его применение.

Цель: ознакомить с устройством электромагнита. Сформировать знания о зависимости силы электромагнита и его параметров, развивать техническое мышление.

Оборудование и инструменты: электротехнический конструктор, плакаты,

электрические схемы.

Ход урока

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Изложение программного материала.

Вам приходилось наблюдать, как магнит притягивает небольшие стальные предметы: гвозди, иголки, стружки. Таким же свойством обладает и проводник, если по нему идет электрический ток. Чтобы значительно усилить это свойство, нужно провод намотать в виде катушки, а внутри ее поместить стальной сердечник. Это устройство называется электромагнитом (рис. 1,а). Его условное изображение на электрических схемах показано на рисунке 1, б. Электромагниты широко применяются в технике: подъемных кранах, электрозвонках, различных автоматах и реле, электродвигателях, телефоне, телеграфе и т. п.

В зависимости от назначения электромагниты изготавливают различных размеров и форм.

На рисунке 2 изображены некоторые устройства, содержащие электромагнит. На уроках труда вы познакомитесь с моделями этих устройств, узнаете об их устройстве и принципе действия, научитесь их собирать, испытывать, читать электрические схемы.

Оборудование. Электромагнит из набора электроконструктора, батарея гальванических элементов для карманного фонаря, выключатель, мелкие стальные предметы (кнопки, булавки, гвозди).

Рис. 1. Электромагнит.

а                              б                               в

Рис. 2. Модели электротехнических изделий с электромагнитом.

а– электрический звонок; б – электромагнитное реле;

в– электрический двигатель.

Все вы, конечно, знакомы с электрическим звонком (рис. 3). Основной частью его является электромагнит. Электрический звонок действует так: при замыкании электрической цепи выключателем электромагнит притягивает к себе якорь с молоточком и подвижным контактом; молоточек ударяет по чашечке звонка; подвижный и неподвижный контакты размыкаются и электрическая цепь разрывается; электромагнит опускает якорь;

Рис. 3. Электрический звонок.

Электромагнитное реле применяется для включения и выключения электрических устройств на значительном расстоянии от них. Один из видов электромагнитного реле показан на рисунке 4, а.

При замыкании электрической цепи электромагнита правое плечо якоря (рис 4,6) притягивается к сердечнику электромагнита, а левое плечо якоря отклоняет контактную пластину влево, замыкая электрическую цепь потребителя. При размыкании цепи электромагнита якорь возвращается в исходное положение, а контактная пластина размыкает электрическую цепь потребителя.

Электромагнитные реле могут работать на размыкание электрической цепи потребителя (размыкающее реле), замыкание (замыкающее реле) и переключение (переключающее реле).

Электрическая схема управления электроосвещением с помощью реле (см. рис. 4, в) состоит из источника тока, катушки реле и выключателя. В цепь потребителя входит источник тока, контакты реле и электролампа. Пропуская по катушке электромагнита ток от батареи.

Рис. 4. Электромагнитное реле: а — внешний вид; б — устройство реле; в — электрическая схема управления электроосвещением с помощью электромагнитного реле.

- Практическая работа.

Порядок выполнения работы.

1. Осмотрите электромагнит и найдите каркас катушки, сердечник, обмотку, выводы обмотки.

- Соберите электрическую цепь из батареи, электромагнита, выключателя.

- Замкните электрическую цепь и поднесите к мелким стальным предметам сначала катушку без сердечника, затем с помещенным в нее сердечником: сравните силу притяжения в обоих случаях и сделайте вывод.

- Изготовление катушки электромагнита.

- Закрепление нового материала.

  - Что представляет собой электромагнит?

  - В каких устройствах используют электромагнит? Приведите примеры.

  - Как можно изменять силу притяжения электромагнита?

  - Перечислите   операции   по   изготовлению   электромагнита.

  - Из каких материалов делают каркас катушки и сердечник?

  - Какие марки проводов применяют для намотки катушки
электромагнита?

  - Какие требования нужно соблюдать, чтобы
катушка была качественной?

  - Назовите правила безопасной работы электромонтажными   инструментами.

  - Как определить   пробником  обрыв   в   обмотке   катушки электромагнита.

- Заключительная часть.

Подведение итогов урока. Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.