6 класс                                                               Занятие №11.

Тема: Соединение вполдерева.

Цель: научить учащихся выполнению соединения деталей вполдерева;

воспитывать аккуратность в работе.

Оборудование и инструменты: столярный верстак, ножовка мелкозубая, линейка ,карандаш, рейсмус, киянка, стамеска.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

1, Для чего затачивают деревообрабатывающий инструмент?

2. К чему может привести перегрев инструмента при заточке?

3. Назовите основные правила заточки инструмента.

4. Для чего проводится доводка и правка инструмента?

5. Какие правила безопасной работы следует соблюдать при заточке инструмента?

- Изложение программного материала.

Во многих изделиях из древесины бруски соединяют по длине (рис. 1 а) и под прямым углом: на концах брусков (рис. 1 б) и на срединных участках (рис. 1 в), вырезая участки (куски) древесины на половину толщины бруска. Так соединяют бруски в рамках, стендах, подставках под новогоднюю елку. Реже применяют соединения брусков под различными углами.

Рис. 1. Соединения вполдерева толщины бруска: а — по длине; б и в — под прямым углом; г — размеры соединения.

Такое соединение брусков называют врезкой.

При соединении брусков вырезанными участками толщина получаемого изделия обычно равна толщине бруска.

Если бруски соединяют под прямым углом, то длина вырезаемого участка должна равняться ширине присоединяемой детали (рис. 1 г). При угловом соединении на концах брусков торцы деталей делают немного длиннее, чтобы потом отпилить их вровень с наружной поверхностью присоединяемого бруска (рис.   2   г).

При соединении брусков по длине (рис. 1 а) их

Рис. 2. Разметка брусков под соединение врезкой: а — поперечная под угольник; б — продольная рейсмусом: 1  — ножка, 2 — клин, 3 — колодка

При разметке брусков, соединяемых под прямым углом, линейкой размечают длину и ширину будущего изделия и с помощью угольника проводят линии поперечной разметки с четырех сторон (рис. 2а).

Устанавливают ножку 1 рейсмуса на размер половины толщины бруска, закрепляют ее клином 2 в колодке 3 и проводят продольные линии на кромках и торцах (рис. 2 б). Вырезаемые участки помечают знаком X.

Брусок закрепляют в заднем зажиме верстака. Продольной мелкозубой пилой вдоль волокон (рис. 3 а) и поперечной мелкозубой пилой поперек волокон (рис. 3б) выпиливают кусок древесины рядом с разметочными линиями, не запиливая их.

Рис. 3. Выпиливание кусков древесины: а — продольное; б — поперечно.

Если  вырезается  участок  на  середине  бруска, заготовку надежно крепят в зажиме верстака и nor речной пилой пропиливают вырезаемый участок половины  толщины  бруска через   10... 15  мм.  вырезают куски столярной стамеской (рис. 4)

Рис. 4    Срезание надпиленных кусков древесины стамеской: 1 — брусок; 2 — надпиленные куски; 3 — (упор) верстака; 4 — задний зажим верстак 5 — стамеска.

Вырезанные участки зачищают стамеской и рашпилем. Соединяемые бруски подгоняют друг к другу д( их плотного (без зазоров) соединения.

Соединяемые поверхности намазывают клеем собирают изделие. Соединение будет более прочным, если его скрепить дополнительно гвоздями, шурупами или шкантами (рис. 5). Шкантами называют круглые деревянные стержни. («Шкант» — от французского, «круглый шип».) Под шканты просверливают отверстия, шканты намазывают клеем и забивают в отверстия.

Собранные соединения зажимают в струбцинах через подкладные доски (рис. 5б). При этом контролируют размеры изделия и перпендикулярность брусков угольником или по равенству диагоналей рамки и оставляют изделие в сжатом состоянии до полного отвердения клея (около 24 ч).

Рис. 5. Склеивание и обработка брусков: а — упрочнение склеенных брусков шкантами; б — зажим клеевого соединения в струбцине; в — расположение шкантов; г — спиливание выступающих торцов

Наиболее прочные соединения получают при склеивании деталей с двумя шкантами (шурупами, гвоздями), расположенными по диагонали на расстоянии не менее 1/4 ширины бруска от торцов и   кромок   (рис.   5 в).

После отверждения клея выступающие торцы брусков спиливают мелкозубой ножовкой (рис. 5 г).

Места склеивания в изделии строгают рубанком от краев к центру, чтобы не отколоть торцы; обрабатывают напильником или шлифовальной шкуркой.

При точном и аккуратном выполнении разметки и выпиливании кусков древесины соединение не требует.

- Практическая работа.

Соединение брусков врезкой в половину толщины при изготовлении изделий из древесины

- Подберите и разметьте бруски для соединения
в половину толщины по заданию учителя.

- Выпилите удаляемые куски.

- Зачистите   соединение   столярной   стамеской
или рашпилем и подгоните соединяемые бруски.

- Нанесите клей на склеиваемые поверхности,
скрепите их шкантами, шурупами или гвоздями.

- Зажмите клеевое соединение в струбцине или  зажиме верстака.

- Ткущий инструктаж.

Исправление типичных ошибок и недочетов.

Правила безопасности

- Надежно   закреплять   заготовки   в   зажимах
верстака, тисках или струбцинах.

- Быть осторожным при работе со стамеской.

- Запиливать бруски плавно, без рывков.

- Закрепление  пройденного материала.

- В   каких   изделиях   применяют   соединение   врезкой?

- Как размечают вырезаемые участки?

- Чему равна длина вырезаемого участка при соединении брусков под
прямым углом?

- Как и чем вырезают удаляемые участки в брусках?

.

- Заключительная часть.

Учитель оценивает каждую выполненную работу. При подведении итогов урока указывает на характерные ошибки, допущенные при сборке изделия.

Проводится уборка рабочих мест и мастерской.