6 класс                                                                    Занятие №12.

Тема: Отделка изделий резьбой по дереву.

Цель: ознакомить учащихся с основными видами резьбы по дереву, развивать умения при работе с режущим инструментом, воспитывать чувство прекрасного.

Оборудование и материалы: деревянные заготовки, разметочный инструмент, различные стамески и резаки.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- В каких  изделиях применяют соединение врезкой?

- Как размечают вырезаемые участки?

- Чему равна длина вырезаемого участка при соединении брусков под прямым углом?

- Как и чем вырезают удаляемые участки в брусках?

- Изложение программного материала.

С некоторыми способами отделки изделий из древесины (зачистка поверхности, покрытие красителями, выжигание по дереву) вы уже знакомы.

Изделия из древесины можно украсить резьбой. Известно много различных видов резьбы по дереву. Наиболее простой из них — геометрическая резьба. Ее рисунок составляют элементы: треугольники, прямоугольники, квадраты, ромбы (рис. 1). Такая резьба наиболее часто применяется для украшения бытовых предметов.

Резьбой отделывают поверхности изделий, изготовленных из древесины любых пород. Предпочтительнее использовать мягкие лиственные породы: липу, ольху, осину, тополь. Заготовки из них слабо подвержены короблению и растрескиванию. Они должны быть хорошо высушены, не иметь пороков — сучков, гнили.

Резьбу по дереву выполняют специальным инструментом — резаком. Лезвие его имеет скос, поэтому его называют еще косяком. Лезвие косяка затачивают с двух сторон (рис. 2).

Перед выполнением резьбы на поверхность детали наносят твердым карандашом границы орнамента. После этого внутреннее пространство разбивают на элементы  геометрического узора:  вначале    прочерчивают контуры крупных фигур, а затем    разбивают каждую фигуру на отдельные элементы.

Изучение приемов геометрической резьбы целесообразно начинать с выполнения прямых двугранных выемок. .Из них можно образовать простой орнамент — сетку. На изделии намечают три линии — среднюю и крайние (на каждой выемке) (рис. 3а). Держа косяк вертикально, ставят его носок в начало средней линии (рис. 3,6). Нажимают несильно, чтобы носок инструмента

Рис. 1. Элементы геометрической резьбы.

Рис. 2. Косяк.

а                      б                    в

Рис. 3. Выполнение прямых двугранных выемок.

врезался в древесину не глубже чем на 2... 3 мм, и ровно ведут косяк на себя.

Примерно за 1 см до конца линии начинают постепенно наклонять косяк от себя, продолжая движение (чтобы прорезать конец линии). Для прорезания наклонных сторон выемки инструмент ставят под углом 30...40° влево или вправо (рис. 3,в). Концы выемок обрабатывают носком резака.

Выполнение    трехгранных  выемок   (треугольников)

Рис4, Выполнение треугольных выемок.

с углублением в центре начинают с того, что носком косяка в центре треугольника накалывают углубление на 2...3 мм (рис. 4,а). Затем в каждом треугольнике делают три надреза от центра к вершинам треугольника (рис. 4,6). После этого подрезают грань, расположенную вдоль или поперек волокон, а затем — остальные. При точной подрезке от изделия отделяется маленькая трехгранная пирамидка (рис. 4,в). Если необходимо получить более объемные, глубокие выемки, то материал срезают за 2—3 приема. Таким же образом выполняют все элементы геометрической резьбы.

- Техника безопасности.

# Правила безопасности.

- Стамески — опасный режущий инструмент.
Обращаться с ними осторожно.

- Не   держать   левую   руку   вблизи   режущего
инструмента.

- Не применять больших усилий при резании
стамеской.

4.При необходимости удара по ручке стамески брать ее в левую руку, киянку — в правую и, поставив стамеску по месту вырубки, наносить по ручке стамески легкие удары.

- Хранить стамески в ящике верстака или в
шкафу на вырезках в рейках.

- Каждому инструменту отводить свое место.

Рис. 5. Стамески для резьбы по древесине: а — плоская прямая; б, в, г — желобчатые: б — средняя, в — крутая, г — полукруглая; д — клюкарза; е — уголок; ж — церазик; з — плоская косая (косячок)

- Практическая часть.

Практическая работа

## Художественная резьба по дереву

- Получите   задание   учителя   на   выполнение
одного из  видов резьбы: геометрической,  контурной,
прорезной.

- Нанесите рисунок на изделие.

- Закрепите заготовку на верстаке, подберите
инструменты и выполните резьбу.

- Закрепление нового материала.

- С какими видами резьбы вы ознакомились?

- Чем характерен каждый вид резьбы? Где он применяется?

- Как и чем размечают заготовки для резьбы?

- В какой последовательности вырезают треугольные выемки?

- Как следует держать инструменты при выполнении резьбы?

- Заключительная часть.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.