6 класс                                                                         Занятие №16

Тема: Установка накладного и врезного замков.

Цель: научить учащихся устанавливать накладные и врезные замки,               развивать техническое мышление.

Оборудование и инструменты: различные виды врезных и накладных    замков, стамески, киянка,  шурупы, отвёртки.

Ход урока

- Организационный момент.

Ввод учащихся в мастерскую. Проверка готовности к уроку.

- Повторение пройденного материала.

  - Из каких основных частей состоит петля?

  - Чем отличаются форточные петли от дверных?

  - Что такое прирезка петель?

    - Перечислите правила безопасности при выполнении крепежных работ.

    - Что такое шлямбур?

    - Почему во время пробивания отверстия шлямбуром его нужно поворачивать вокруг своей оси после каждого удара?

    - Как установить в стене пластмассовую пробку?

- Изложение программного материала.

Двери в жилых домах и общественных зданиях закрывают при помощи накладных и врезных замков.

Для установки накладного замка (рис. 1) сначала определяют местоположение его корпуса на двери (на высоте 1,1...1,2 м от пола) и размечают карандашом на торце двери паз под закрепляющую пластину. Вырезают паз на такую глубину, чтобы закрепляющая     пластина     была

«утоплена»      вровень      с торцом двери. Затем размечают и сверлят в двери сквозное отверстие под цилиндровый механизм на 1….2 мм шире его размеров.

Вставляют в отверстие механизм, плотно прижимают корпус замка к двери прикрепляют его короткими ( к торцу двери) и двумя длинными

Рис. 1. Накладной замок (а) и  схема его установки (б):  1 – корпус;

2 – цилиндрический механизм; 3 – накладка; 4 – защёлка;

5 – запорная планка; 6 – закрепляющие пластины; 7 – засов;

8 – дверная коробка; - 9 – двери.

    - Почему во время пробивания отверстия шлямбуром его нужно поворачивать вокруг своей оси после каждого удара?

    - Как установить в стене пластмассовую пробку?

низмка; 5 _ запорная планка; 6 - за- крепляющие пластины; 7 - засов;  8 — двернай коробка; 9 — двери

( перпендикулярно полотну дверей) шурупами. После этого размечают положение запорной планки на дверной коробке и выбирают паз под закрепляющую пластину. Прикрепляют пластину к дверной коробке двумя короткими шурупами, а корпус запорной планки – двумя длинными.

Для установки врезного замка (рис. 2) необходимо выдолбить в торце двери гнездо. Оно должно быть больше, чем корпус замка, на 2...3 мм. Установив корпус в гнездо, обводят контур крепежной пластины карандашом, после чего вырезают углубление под пластину. Сверлят   отверстие   под цилиндровый механизм, вставляют замок в гнездо и крепят шурупами крепёжную пластину. После этого размечают на дверной коробке положение запорной планки, вырезают под неё углубление и выдалбливают гнездо под засов замка.

Рис  2. Устройство (а) и крепление (б) врезного замка: 1 — запорная планка;

2 — крепежная пластина; 3 — корпус; 4 — обвязочные     бруски;

5  —  гнездо  для  корпуса   замка с пластиной; 6 — гнездо для запорной планки.

- Практическая работа.

Изучение устройства накладного

и врезного замков

- Рассмотрите имеющиеся в школьных мастерских замки. Определите, какие из них накладные, а какие врезные. Изучите их устройство.

- Запишите в рабочей тетради план установки
накладного и врезного замков.

- Установите накладной замок.

- Закрепление нового материала.

- Чем отличается накладной замок от врезного?

- С чего начинают установку накладного замка?

- Почему при установке замков зазор между крепежной пластиной корпуса и запорной планкой должен быть как можно меньше?

- На какой высоте крепят накладной замок?

  - Заключительная часть.

Оценивание выполненных работ. Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.