6 класс                                                            Занятие №24

Тема: Особенности графического изображения и разметки деталей.

Цель: обучить учащихся правилам нанесения размеров на чертежах деталей из сортового проката, обучить навыкам деталирования, правилам выполнения технологического эскиза.

Оборудование и инструменты: плакаты по черчению, графическое изображение деталей.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

  - Какие бывают виды насечек на рабочей части напильника? Какие напильники изнашиваются быстрее?'

  - Как подразделяются напильники по числу насечек на Ю мм длины рабочей части?

  - Какие следует соблюдать правила при работе напильником?

  - Как закрепляют заготовку при опиливании?

  - Какой напильник вы бы выбрали для чернового опиливания —драчовый, личной или бархатный и   почему?

  - К каким последствиям может привести неправильное распределение усилий нажима правой и левой рук во время опиливания?

- Изложение программного материала.

Графическое изображение изделия должно давать ясное и точное представление о форме, размерах этого изделия и материале, из которого оно изготовлено.

Рассмотрим для примера чертежи простых изделий из тонколистового металла (рис. 1). Сразу же можно отметить, что на всех чертежах указана толщина изделий надписью типа «Толщ. 0,6». На чертеже прямоугольника из жести, кроме толщины, проставлены его длина и ширина. На чертеже квадрата наряду с толщиной указан размер только одной его стороны. Но обозначение «50X50» говорит о том, что все стороны квадрата равны 50 мм.

На чертеже треугольника, проставлены размеры его основания и высоты, а на чертеже треугольника проставлены размеры, его основания и высоты, а на

Рис. 1. Графическое изображение изделий из тонколистового металла.

Рис. 2. Графическое изображение детали

из сортового проката.

Рис. 3. Графическое изображение бруска.

чертеже  круга – его диаметр. Этих данных достаточно, чтобы получить представление о форме изображенных изделий и изготовить их. То же самое можно сказать и о чертежах планки и пластины.

Каждое из рассмотренных изделий выполнено на чертеже в одном виде — виде спереди. Показывать какой-либо другой вид — сверху или сбоку — нет необходимости, так как толщина изделия везде одинакова: нет ни выемок, ни выступов.

Иначе обстоит дело с изделиями из сортового проката, изображение которых требует двух или трех видов (рис. 2, 3).

Разметка поверхностей из сортового металлического проката принципиально не отличается от разметки поверхностей тонколистового металла. Ее также выполняют по чертежу или шаблону. Размечают не только общие контуры детали, но и отдельные ее элементы: отверстия, пазы, выступы и т.д. Разметку детали, имеющей отверстия (см. рис. 2), проводят, например, так. На заготовке в форме уголка соответствующих размеров на обеих полках с помощью измерительной линейки и чертилки откладывают и отмечают размер ширины опоры — 50 мм. Затем через эти отметки проводят разметочные линии, которые будут ограничивать ширину опоры. Далее намечают центр отверстия. Для этого сначала на равном расстоянии (по 25 мм) от боковых краев опоры (вид спереди) намечают и проводят линию оси симметрии. На этой линии определяют положение центра отверстия. На чертеже оно показано на высоте 25 мм. Размер 25 мм откладывают измерительной линейкой от основания опоры в двух местах и через эти отметки проводят риску. Место пересечения вертикальной и горизонтальной рисок и будет центром будущего отверстия. В этой точке с помощью кернера делают углубление (керн).

С правилами выполнения и чтения сборочных чертежей учащиеся уже познакомились при изучении раздела «Технологии обработки древесины».

Поэтому, назвав тему и цель урока, учитель демонстрирует школьникам стенд «Изделия учащихся 6 класса» и обращает их внимание на то, что детали этих изделий изготовлены из сортового проката. Учитель предлагает учащимся перечислить виды сортового проката, которые применены в этих изделиях. Школьники называют прокатные профили и с помощью учителя приходят к выводу, что каждый из этих профилей близок по своей форме к готовой детали.

Далее учитель сообщает, что учащимся поручено изготовление садовых рыхлителей, которые нужны для работы на учебном опытном участке. В качестве мотивации может быть и необходимость в таком инструменте для личного подсобного хозяйства или дачного участка.

Учитель объясняет, что на промышленных предприятиях, прежде чем начать изготовление нового изделия, разрабатывают его сборочный чертеж. По сборочному, чертежу производят деталирование, т. е. разрабатывают чертежи деталей, входящих в изделие. Чертежи деталей и сборочный чертеж относятся к конструкторской документации. На предприятиях ее разработкой занимаются конструкторы. Учитель говорит, что на занятии школьники будут пользоваться готовым сборочным чертежом (учитель вывешивает его на доске). Чтобы разобраться в конструкции изделия, учащимся необходимо прочитать его.

Для восстановления в памяти школьников знаний о сборочном чертеже учитель организует беседу. В ходе этой беседы он предлагает учащимся ответить на следующие вопросы:

- Какие чертежи называют сборочными, для чего они предназначены?

- Как располагаются виды на сборочных чертежах?

- Нужно ли на сборочных чертежах наносить все
размеры деталей, входящих в изделие?

- Что означают цифры, стоящие на полках линий-выносок?

- Где на сборочном чертеже пишут названия деталей, входящих в изделие?

Беседа проводится в ускоренном темпе, с охватом как можно большего числа обучаемых. Нельзя увлекаться опросом отдельных учащихся. Это занимает много времени и снижает активность класса.

- Практическая часть.

Учащимся предлагается разобрать  предложенные чертежи .Произвести деталирование  изделия. В рабочей тетради зарисовать эскиз детали.

- Повторение нового материала.

- В чем главная особенность графического изображения деталей, изготовленных из металлического проката, по сравнению с плоскими деталями из тонколистового металла?

- В чем отличие разметки деталей из металлического проката от разметки листового металла?

  - Заключительная часть.

Проверка эскизов выполненных учащимися. Выставление оценок.