6 класс                                                         Занятие №14

Тема: Выпиливание изделий лобзиком

внутри контура.

Цель: расширить знания учащихся об обработке изделий разнообразной формы из фанеры и ДВП лобзиком; ознакомить со способами наладки и регулировки лобзика, с приемами пиления данным инструментом; с правилами безопасности труда; воспитывать бережливость в расходовании материалов, аккуратность и точность в работе.

Инструменты и оборудование: верстак, лобзик, приспособления для выпиливания, струбцина, заготовки, надфиль, шлифовальная шкурка, копировальная бумага, карандаш, шило, рисунок.

Объект работы: фигурка животного.

# Ход урока.

I.     Организационный момент.

Проверка готовности  к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Какие клеи применяют в школьных мастерских?

- Как подготавливают поверхности деталей из древесины перед склеиванием?

- Как вы думаете, почему намазанные клеем детали нужно перед склеиванием выдержать на воздухе?

- Почему необходимо плотно сжимать склеиваемые поверхности?

- Изложение программного материала.

Изделия сложной формы из древесины, особенно из фанеры и ДВП, выпилить столярной ножовкой невозможно, поэтому пользуются лобзиком.

Лобзик (рис. 1) состоит из рамки (3) с ручкой (4), верхним (2) и нижним (5) зажимными винтами.

Рис. 1 Лобзик.

Между зажимными винтами натягивается и крепится узкая и тонкая стальная пилка с наклоном зубьев в сторону ручки.

Для стягивания рамки перед креплением пилки применяют эксцентриковый зажим (рис. 2). После закрепления пилки винтами эксцентриковый механизм снимают. Пилка под действием рамки натягивается. Сжимать рамку можно и вручную. (Объяснение сопровождать показом приемов) Для этого один конец рамки упирают в крышку стола, левой рукой нажимают на другой конец рамки, а правой закрепляют пилку зажимными винтами.

Рис. 2 Приспособления для стягивания рамки лобзика:

а -  на зажимной коробке верстака;

б – эксцентриковый зажим.

Разметку линий выпиливания на заготовке осуществляют обычно с рисунка при помощи копировальной бумаги.

При выпиливании лобзиком в  заднем зажиме верстака крепят специальный выпиловочный столик (рис. 3). Заготовку укладывают на столе и придерживают левой рукой, а правой выпиливают.

Рис. 3. Выпиловочные столики:

а – для выпиливания сидя;

б – для выпиливания стоя

1 – основание;

2 – стойка.

Если необходимо выпилить внутренний контур заготовки, то в ней прокалывают шилом или высверливают отверстие в вырезаемой части. В него заводят снизу верхний конец пилки, рамку лобзика сжимают и крепят пилку. Заготовку прижимают к выпиловочному столику сверху и лобзиком выпиливают контур по линии разметки. (Учитель показывает, как это делается.) Сидеть и стоять во время выпиливания надо прямо, не нагибаясь, вполоборота к верстаку, заготовка должна находиться на уровне груди (рис 4).

Рис. 4. Рабочая поза и хватка инструмента при пилении лобзиком:

а -  сидя;  б – стоя.

Лобзик перемещают вниз и вверх без перекосов пилки с легким нажимом, чтобы не поломать ее. После выпиливания заготовки по внутренним очертаниям пилку раскрепляют и вынимают лобзик. Наружный контур обычно опиливают в последнюю очередь, чтобы не поломать его выступающие части. Зачищать вырезанные участки заготовки нужно шлифовальной шкуркой или надфилями.

Что такое надфили?

Это небольшие напильники с мелкой насечкой. Они имеют различные профили в поперечном сечении. Работать ими нужно, двигая их вперед и назад. Обработку надфилями следует выполнять аккуратно, чтобы не поломать заготовку.

- Техника безопасности.

- Работать лобзиком и шилом с надежно закрепленными и исправными ручками.

- Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.

- Надежно закрепить пилку в рамке лобзика.

- Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой.

- Практическая часть.

- Перенести на фанеру с помощью копировальной бумаги контур фигурки животного.

- Рассмотреть разметку, в местах поворота пилки сделать проколы шилом или высверлить отверстия.

- Подготовить выпиловочный столик и закрепить пилку в лобзике.

4.	Выпилить контур изделия.

5.       Зачистить изделия надфилями и шлифовальной шкуркой.

- Текущий инструктаж.

Учитель обходит рабочие места, следит за правильностью выполнения учениками приемов работ, соблюдения правил безопасности труда и т.п.	-

В местах резкого поворота линий заготовку плавно поворачивать, не прекращая движений лобзиком.

Часто учащиеся затрудняются дать правильную оценку качеству выполняемой работы. Надо показать им, как это делается. Затем предложить им сделать это самостоятельно.

- Закрепление нового материала.

- Из каких частей состоит лобзик?

- Как наклонены зубья пилки в лобзике?

- В какой последовательности выпиливается заготовка по внутренним очертаниям?

- Чем обрабатывают выпиленный вырез в заготовке?

- Заключительная часть.

Учащиеся сравнивают свои работы .Учитель указывает на недочеты.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерской.