5 класс                                                            Занятие №3.

Тема:              Сведения по материаловедению.

Цель: ознакомить учащихся со значением древесины как конструкционного материала в народном хозяйстве страны, ее породами, строением, основными видами пороков и применением; научить определять по внешнему виду образцов древесные породы и виды пороков, воспитывать интерес к предмету.

Инструменты и оборудование: комплекты образцов древесных пиломатериалов, шпона, фанеры, образцы древесины с пороками,

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Проверка пройденного материала.

■ Какие инструменты относятся к измерительным?

Линейки, угольники, циркули, транспортиры. Все инструменты хранят отдельно и располагают вокруг верстака на стеллажах или в тумбочках так, чтобы их легко можно было взять и положить обратно. Наиболее часто применяемые инструменты располагают ближе к месту работы в зоне досягаемости рук

- С какой целью строгают заготовки из древесины?

- Что общего и различного в конструкции стругов?

- Что необходимо сделать перед строганием?

- Почему рубанок с двойным ножом строгает чище шерхебеля и рубанка с одинарным ножом?

- Поясните   распределение   усилий   при   строгании.

- Разъясните правила безопасности при строгании.

- . Изложение программного материала.

Лесные массивы занимают в нашей стране площадь свыше 700 миллионов гектаров. Несмотря на такие огромные лесные богатства, все должны бережно относиться к лесу, так как он существенно влияет на климат, на растительный и животный мир. Кроме того, лес имеет большое народнохозяйственное значение. Главный его продукт - древесина - применяется в строительстве, мебельном, спичечном производстве, химической промышленности и др. Лесные богатства в нашей стране охраняются законом.

Давайте, сравним свойства древесины и таких материалов, как, например, металл и камень.

Приходим к выводу, что древесина - легкий, прочный, хорошо обрабатываемый режущим инструментом материал, отличается красивым внешним видом.

Одновременно выявляем и его отрицательные качества: легкая загораемость, коробление при высушивании, загниваемость.

Какие древесные породы вам известны и на какие виды подразделяются? Лиственные и хвойные.

Деревья, имеющие листву, называются лиственными, а имеющие хвою - хвойники. К лиственным породам относятся береза, осина, дуб, ольха, липа и др.; к хвойным - сосна, ель, кедр, пихта и др.

Из чего же состоит дерево?

■	Из ствола, корня, сучьев, листьев или хвои.

Древесина как природный конструкционный материал получается из стволов деревьев при распиливании их на части. Рис1

Рис. 1.   1 – сердцевина; 2 -  сердцевинные лучи; 3 – ядро;

4 – годичные кольца; 5 – камбий; 6 – лубяной слой; 7 – кора.

Кора - «одежда» для дерева, состоит  из наружного пробкового слоя и внутреннего лубяного. Пробковый слой коры является отмершим. Лубяной. слой (6) - проводник соков, питающих дерево. Древесина ствола состоит из множества слоев, которые на разрезе видны как годичные кольца (4).

Что по ним можно узнать?

Можно определить возраст дерева. Рыхлый и мягкий центр дерева - сердцевина (1). От сердцевины к коре в виде светлых блестящих линий простираются сердцевидные лучи (2). Они служат для проведения воды, воздуха и питательных веществ внутрь дерева Камбий (S) - тонкий слой живых клеток, расположенный между корой и древесиной. Только в результате деятельности камбия происходит образование новых клеток. «Камбий» - от латинского «обмен» (питательными веществами).

Для изучения строения древесины различают три основных разреза ствола (рис. 4). Разрез (1), проходящий перпендикулярно сердцевине ствола, называют торцевым. Он перпендикулярен годичным кольцам и волокнам. Разрез (2), проходящий через сердцевину ствола, называют радиальным. Он параллелен годичным слоям и волокнам. Тангенциальный разрез (3) проходит параллельно сердцевине ствола и удален от нее на некоторое расстояние.

Рис. 2.  1 – торцовый; 2 – радиальный; 3 – тангенциальный.

Породы древесины определяют по их следующим                                       характерным признакам: текстуре, запаху, твердости.

(Показать, как определять породы древесины по плакату. )

Недостатками древесины являются еще и пороки: сучковатость (рис. 3), червоточины .Они ограничивают использование древесины в промышленном производстве, но могут оказаться ценными при изготовлении декоративных изделий.

Рис.3

Переходим к рассмотрению пиломатериалов и древесных материалов.(Рис. 4).

При продольной распиловке стволов деревьев на лесопильных рамах получают различные пиломатериалы (рис. 6): брусья (а, б), бруски (в), доски (г, д), пластины (е), четвертины (ж) и горбыли (з).

Пиломатериалы имеют следующие элементы: пласть, кромка, торец, ребро.

(Указать    на   плакате.    В   качестве   конструкционного материала широко применяют фанеру.)

Как ее получают?

Путем наклеивания друг на друга трех и более тонких листов древесины - шпона. Шпон в переводе с немецкого - «щепка». Шпон срезают (лущат) острым ножом специального лущильного станка при вращении бревна длиной около 2,0 м .При этом бревно, как рулон, раскатывается в ленту шпона. Ленту шпона разрезают на квадратные листы, которые высушивают в сушилках, намазывают клеем и укладывают друг на друга так, чтобы направление волокон в них было перпендикулярно друг другу. Листы склеивают под прессом. Так получают фанеру.

а

Рис.4.

Фанера прочнее древесины, почти не рассыхается и не растрескивается, хорошо гнется и обрабатывается.

Где ее применяют?

В строительстве, при изготовлении мебели, в машиностроении, самолетостроении.

Вы, наверное, слышали слово ДСП, а что это значит?

Древесностружечные плиты. Их получают путем прессования и склеивания измельченной древесины в виде стружек, опилок, древесной пыли. Плиты изготавливают толщиной около 10 - 26 мм. Они прочны, почти не коробятся, хорошо обрабатываются режущими инструментами.

Что из них изготавливают?

Мебель, двери, перегородки, стены, полы. Однако с течением времени они выделяют вредные для здоровья вещества, поэтому их нежелательно применять в жилых помещениях.

А что такое   ДВП?

Древесноволокнистые плиты Их прессуют в виде листов из пропаренной и измельченной до отдельных волокон древесной массы. Они имеют приятный серый цвет, ровные поверхности, гнутся.

- Практическая часть

1.	Учащиеся разрезают обычным ножом брусок древесины
мягкой породы (сосна, липа) вдоль и поперек волокон. В результате
выполнения этой операции они приходят к выводу, что древесина легко расщепляется вдоль волокон при небольшом усилии, а поперек -
невозможно, даже приложив большое усилие.

2.	Учащиеся пробуют определить породы древесины по образцам,
 рассматривают образцы пиломатериалов, фанеры, ДСП и ДВП.

Проверяют, легко ли обрабатываются образцы каким-либо инструментом
 (напильником, ножовкой и другими).

- Закрепление нового материала.

  - Перечислите хвойные и лиственные породы. Где они применяются?

  - Перечислите   древесные   породы,   произрастающие                   
    в вашей местности. На каких производствах они используются?

  - Какие древесные породы чаще всего применяются

в столярно-мебельном производстве?

- В каких производствах применяются мягкие лиственные породы древесины?

- Почему береза недостаточно  широко  применяется

в строительстве?

  - Из   образцов,   предложенных   учителем,   отберите

хвойные и лиственные породы. Назовите их.

- Заключительная часть.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.

.