5 класс                                                         Занятие №29

Тема: Простейший ремонт мебели.

Цель: ознакомить учащихся с ремонтом мебели, развивать пространственное воображение, совершенствовать эстетическое воспитание.

Инструменты и оборудование: металлический крепёж, шурупы, отвёртки, шило, разметочный инструмент.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Проверка пройденного материала.

  - Что такое мебельная фурнитура?

  - В чем различие между засовом и щеколдой?

  - В чем различие между накладной и врезной фурнитурой?

  - Как можно закрепить мебельную фурнитуру, если ослабло крепление ее элементов?

  - Какова последовательность установки магнитной защелки?

- Изложение программного материала.

Со временем мебель изнашивается, перекладины и ножки столов, стульев, табуретов расшатываются и даже раскалываются. Несложный ремонт мебели можно выполнить с помощью клея и деревянных клиньев.

Если расшаталась перекладина стула или табурета, ее вынимают, делают надрез в торце и забивают в него небольшой деревянный клин так, чтобы он немного выступал. Затем смазывают отверстие клеем, вставляют в него перекладину с клином и забивают ее до конца, подложив под боек молотка деревянный брусок, чтобы не испортить мебель (рис.1).

При ремонте мебели можно пользоваться также металлическими уголками,  которые крепят при помощи  шурупов   (рис. 2).

Периодически нуждаются в ремонте различные детали оконных рам. Если расшаталась форточка, ее можно закрепить с помощью металлических уголков. Для этого форточку закрывают, устанавливают   точное   местоположение   уголков,   шилом   намечают центры отверстий под крепежные шурупы и закрепляют уголки (рис. 3).

Рис.1. Схема ремонта расшатанной перекладины стула: / — перекладина; 2 — ножка; 3 — клин; 4 — деревянный брусок

Рис 2. Соединение деталей мебели при помощи уголков

Рис.   3.   Жесткое   крепление  фор-	Рис. 4. Засов оконный (а) и защелка

точки уголками	форточная (б):

1   —   засов;   2   —   запорная   скоба;

3 — ручка; 4 — корпус

Для закрывания оконных створок применяют оконные засовы (шпингалеты), форточек — форточные защелки (рис. 4.)Если они при длительном пользовании расшатались, то для их надежного крепления применяют те же приемы, что и при закреплении мебельной фурнитуры.

Несложной работой является установка дверного глазка. Для этого необходимы инструменты: шило, дрель, сверло. Сначала определяют место установки дверного глазка и намечают центр отверстия. Сверлят отверстие (его диаметр должен превышать диаметр корпуса глазка на 1... 1,5 мм). В конце сверления ослабляют нажим на сверло, чтобы с обратной стороны двери не откололась древесина. Затем устанавливают корпус глазка в отверстие и закручивают гайку.

- Практическая работа.

Простейший ремонт мебели

- Осмотрите требующую ремонта школьную мебель.

- Составьте план ремонта с указанием необходимой для этой
цели фурнитуры и инструментов.

3. Выполните ремонт школьной мебели под руководством учителя.

- Закрепление пройденного материала.

- Как отремонтировать перекладину стула   или табурета?

- Как укрепить створки  форточки?

- Какие инструменты требуются для установки дверного глазка?

- Какие виды ремонта вышедшей из строя школьной мебели вы можете предложить?

  - Заключительная часть.

Подведение итогов урока. Выставление оценок.

Уборка рабочих мест и помещения мастерских.