5 класс                                                                        Занятие №23

Тема: Соединение деталей из тонколистового металла.

Цель: познакомить учащихся со способами соединения деталей из тонколистового металла, способствовать развитию технического мышления, воспитывать эстетическое восприятие мира.

Инструменты и оборудование: тонколистовой металл, оправки из металла и дерева, киянка, металлический молоток, сверлильный станок, заклёпки, обжимки и поддержки.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Наличие рабочей формы. Ввод учащихся в мастерскую.

- Повторение пройденного материала.

- Какие инструменты необходимы для гибки тонколистового металла и проволоки?

- Можно ли при гибке тонколистового металла применять слесарный молоток?

- Назовите правила безопасности при гибке заготовок.

- Для какой цели применяют накладные уголки (нагубники)?

- Какие приспособления применяют при гибке? Перечислите приспособления, которые имеются в школьных мастерских.

- Как избежать вмятин на заготовке при ее гибке?

- Как согнуть толстую проволоку?

- Изложение программного материала.

Соединить две или несколько деталей из тонколистового металла или других материалов можно несколькими способами: пайкой, склеиванием, при помощи болтов и гаек, клепкой, путем совместного сгибания и обжатия кромок заготовок.

Рис. 1. Виды заклепок: а — с полукруглой головкой;

б — с потайной головкой

( / — закладная головка,

2 — стержень).

Рис. 2. Соединение различными заклепками:

а — с полукруглой головкой; б — впотай ( / — замыкающая головка, 2 — закладная головка)

Соединение болтами и гайками называется разъемным соединением.

Его можно разъединить, отвернув гайки.

Соединяя детали клепкой, получают неразъемное соединение. Такое соединение нельзя разобрать, не разрушая заклепки. Эту работу производят с использованием заклепок. Заклепка — крепежная деталь в виде стержня с головкой (рис. 1). Стержень заклепки под действием ударов молотка деформируется и образует замыкающую головку (рис. 2). Изготавливают заклепки, как правило, из мягких металлов и сплавов.

Там, где нужна высокая прочность соединяемых частей, применяют заклепки с полукруглой головкой (см. рис. 2). Например, при строительстве мостов, установке мачт линий электропередачи. Там, где поверхность изделий должна быть ровной, ставят заклепки с потайной головкой. Такие заклепки используют при изготовлении ручек ножей, осей плоскогубцев.

Размеры заклепок зависят от толщины соединяемых деталей. Длина стержня заклепки складывается

Рис. 3. Определение длины заклепки

из толщины соединяемых деталей и длины выступающей части заклепки, которая должна быть в 1— 1,5 раза больше диаметра ее стержня (рис. 3).

Диаметр отверстия под заклепку должен быть немного больше диаметра стержня заклепки.

Последовательность клепки двух заготовок впотай
(рис.3) следующая:	На одной пластине размечают отверстия под заклепки. Накернивают места отверстий.

- Выбирают диаметр стержня заклепки и ее длину в зависимости от толщины соединяемых частей.

- Сжимают   соединяемые   пластины   струбциной. Сверлят отверстия в намеченных точках сверлом, диаметр которого больше на 0,1—0,3 диаметра заклепки. Рассверливают отверстие с наружных сторон.

- Струбцины    снимают.    Поверхности    заготовок при необходимости зачищают напильником от заусенцев.

- Пластины соединяют, совмещая отверстия под заклепки. В них вставляют заклепки. Под закладную головку помещают поддержку или плиту.

- Проверяют длину выступающей части стержня заклепки.

Натяжкой и молотком уплотняют заготовки. Из
выступающей части стержня молотком формируют замыкающую головку. При необходимости неровности на поверхности замыкающей головки устраняют напильником.

Рис. 4. Последовательность заклепки впотай

Другой способ соединения деталей из тонколистового металла — фальцевый шов. Выполняют его путем поочередного, а затем совместного сгибания кромок заготовок (рис.5).

Соединение фальцевым швом применяют при изготовлении вентиляционных и водосточных труб, ведер, при покрытии крыш жилых помещений кровельной сталью

тонколистовой металл

Рис. 5. Этапы выполнения фальцевого шва.

Этапы выполнения фальцевого шва (см. рис.5):

- На расстоянии 5—7 мм от края соединяемых заготовок размечают линии сгиба. Листы сгибают под прямым углом.

- Подгибают края листов еще раз с помощью оправки и киянки под углом 180°.

- Полученные  U-образные  изгибы  на  заготовках собирают «в замок». Для этого шов простукивают молотком.

- Листы подгибают вблизи швов с двух сторон, используя оправку и киянку.

- Практическая работа.

  - Составьте план соединения основания и накладки на заклепках.

Обоснуйте выбор головки заклепки, которую собираетесь

применить при изготовлении крючка.

- Произведите клепку крючка в соответствии с составленным

планом работы.

- Текущий инструктаж.

- Боек  молотка должен  быть  надежно закреплен  на
ручке и не иметь выбоин и трещин.

- Поддержка должна быть тяжелее молотка.

При закреплении в тисках на ней делают две лыски.

- Закрепление пройденного материала.

- Какие соединения относят к разъемным и неразъемным?

- Какие виды заклепок вы знаете?

- Для чего предназначены натяжка, поддержка, обжимка?

- Назовите последовательность выполнения заклепочного соединения.

- Назовите этапы выполнения фальцевого шва.

- Приведите примеры неразъемных соединений в промышленности и в быту.

- Определите длину стержня заклепки, если толщина листов 1 мм, а диаметр стержня заклепки 2 мм.

- Заключительная часть.

Подведение итогов урока. Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских