5 класс                                                                Занятие №17

Тема:            Изображение деталей из металла.

Цель: ознакомить учащихся с изображением деталей из металла, особенностью  разметки, воспитывать графическую грамотность.

Оборудование и материалы: плакаты по черчению, металлические детали, чертежные принадлежности.

Ход урока.

- Организационный момент.

Проверка готовности  к уроку. Ввод учащихся в мастерскую.

- Проверка пройденного материала.

- Назовите основные свойства металлов и сплавов.

- Какие сплавы вы знаете?

- Каким образом из слитка получают тонколистовой металл и проволоку?

- Чем отличается черная жесть от белой?

- Найдите у себя дома изделия из тонколистового металла и проволоки. Определите, из какого материала или сплава они изготовлены.

- Где применяется фольга?

- Назовите профессии рабочих, изготавливающих тонколистовой металл и проволоку.

- Откуда произошло название «проволока»?

- Изложение программного материала.

Любое изделие из металла можно описать словами, однако этого недостаточно для того, чтобы его изготовить. Необходимо иметь технический рисунок, эскиз или чертеж изделия с указанием всех необходимых размеров и материала, из которого его нужно изготавливать. На рисунке 1 показано несколько изделий' из тонколистового металла и проволоки.

Знак «0 10» на чертеже (рис. 1, а) означает «диаметр 10 миллиметров», a «R13» — «радиус 13 мм». Радиус равен половине диаметра.

Рис. 1. Чертежи изделий из металла: а     подвеска; б — крючок для вешалки; в — крючок дверной; г — отвертка.

Рис. 2. Объемное изделие из тонколистового металла: а — рисунок; б — чертеж развертки

Если изделие изготавливается из проволоки диаметром меньше 2 мм, то на чертеже его изображают сплошной толстой основной линией, если больше 2 мм, то двумя параллельными сплошными толстыми основными линиями. Посередине их проводят осевую штрихпунктирную линию.

Изделия из проволоки часто имеют криволинейные участки, которые надо учитывать при вычислении длины заготовки. Из математики известно, что длина окружности примерно равна ее диаметру, умноженному на число 3,14, или примерно равна 6,28R. Например, для изготовления проволочного кольца диаметром 20 мм потребуется заготовка длиной 20X3,14= 62,8 мм.

Если нужно изготовить объемное изделие из тонколистового металла, например коробку для мелких деталей, то вначале необходимо вырезать плоскую заготовку, называемую разверткой (рис. 2).

Линии сгиба на чертеже развертки обозначают штрихпунктир-ной линией с двумя точками. Контур развертки обводят сплошной толстой основной линией.

Центры окружностей и отверстий показывают штрихпунктир-ными линиями с одной точкой, пересекающимися под прямым углом.

- Практическая работа.

# Графическое изображение изделий из металла

- Внимательно рассмотрите  изделия,  изображенные на  рисунке 3, и выполните их чертежи.

- Определите длину заготовки крючка дверного, показанного
на рисунке 1 в.

- Начертите развертку коробки, показанной на рисунке  3, а.

По чертежу  (рис. 3, б)   выполните технический рисунок
изделия.

Рис. 3. Изделия из листового металла и проволоки к заданию 1: подкладка  под резец токарного станка;  б — накладные уголки для тисков;

в — подставка для паяльника; г — чертилка

- Закрепление нового материала.

- Как обозначают на чертежах и эскизах деталей диаметр и радиус?

- Чему примерно равна длина окружности?

- Что такое развертка?

- Какими линиями показывают на чертеже места сгиба заготовки?

- . Как изображают на чертежах и эскизах изделия из проволоки?

- Как определить длину заготовки из проволоки?

- Как показать на чертеже центр отверстия?

- Заключительная часть.

Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.