5 класс                                                  Занятие №22

Тема: Гибка тонколистового металла и проволоки.

Цель: дать учащимся представление о процессе сгибания тонколистового металла и проволоки, способствовать воспитанию  трудовой дисциплины учащимся, способствовать развитию технического мышления.

Инструменты и оборудование: тонколистовой металл, проволока стальная, плоскогубцы, круглогубцы,  набор металлических заготовок.

Ход урока.

- Организационный момент.

Ввод учащихся в мастерскую. Проверка готовности к уроку.

- Повторение пройденного материала.

- Назовите инструменты, применяемые в учебной мастерской для получения отверстий в заготовках.

- Для какой цели при пробивании и сверлении отверстий под тонколистовую заготовку подкладывают деревянный брусок?

- Почему для сверления тонкой жести применяют сверла со специальной заточкой?

- Почему в конце сверления необходимо уменьшить нажим сверла на заготовку?

- Почему при сверлении дрелью ось вращения сверла должна быть строго перпендикулярна плоскости заготовки?

- Чем отличается пробойник (бородок) от кернера?

  - Изложение программного материала.

Гибка — слесарная операция, с помощью которой заготовке или ее части придается необходимая форма. Гибку небольших заготовок из тонколистового металла выполняют в тисках. Чтобы не испортить поверхность заготовок, на губки тисков надевают нагубники. Заготовку в тисках закрепляют так, чтобы линия сгиба (разметочная риска) находилась на уровне нагубников.

Гибку выполняют киянкой (рис. 1, а). Можно пользоваться слесарным молотком, но удары следует наносить не по заготовке, а по деревянному бруску, который будет отгибать металл, не оставляя на нем вмятин (рис. 1, б). Первоначально легкими ударами сгибают края заготовки, а затем переходят к ее средней части.

Рис. 1. Сгибание заготовок из тонколистового металла в тисках: а — киянкой;    б — с    помощью    слесарного    молотка    и    деревянного    бруска

Для гибки заготовок часто применяют оправки в виде брусков металла различной формы (рис. 2).

Рис. 2. Гибка тонколистового металла с помощью оправок: а — оправки; б, в — приемы гибки.

Рис. 3. Приспособление для гибки.

Если необходимо согнуть большое количество одинаковых деталей, пользуются специальными приспособлениями. Например, установив заготовку в прорезь приспособления, показанного на рис. 3, и ударяя по ней молотком, можно быстро получить деталь необходимой формы.

Заготовки большой длины можно гнуть в приспособлении, представляющем собой металлическую полосу, прикрепленную к деревянному брусу (рис. 4).

На заводах листовой металл сгибают в гибочных штампах (рис. 5) и на профилегибочных станах. Эту работу выполняют кузнецы и штамповщики.

При изготовлении изделий из проволоки для придания заготовке  нужной  формы  также  применяется  операция  гибки.

Проволоку диаметром до 3 мм сгибают плоскогубцами и круглогубцами (рис. 6). Плоскогубцы применяют, когда необходимо согнуть часть заготовки под нужным углом. Для сгибания деталей криволинейной формы применяют круглогубцы. Толстую проволоку гнут в тисках с помощью оправок (рис. 7).

Рис. 7. Гибка толстой проволоки в тисках

Рис.4. Сгибание заготовок большой длины из тонколистового металла: а — приспособление для гибки; б, в, г — приемы работы

Рис. 5. Гибка в гибочном штампе

/ — матрица;   2 — заготовка;   3 — пуансон;

4 — изделие

Рис. 6. Инструменты для

гибки проволоки:

а — круглогубцы;

б плоскогубцы

  - Текущий инструктаж.

    - Работать только исправными киянкой и молотком.

    - Надежно закреплять заготовку в тисках.

.

    - Не класть оправки и инструменты на край верстака.

    - Не стоять за спиной работающего.

    - При гибке проволоки не держать левую руку близко к месту сгиба.

  - Практическая работа.

1. Размеченную заготовку коробки для мелких деталей, совка хозяйственного, крючка для вешалки и др. закрепите в тисках таким образом, чтобы линия сгиба была на уровне накладных уголков (нагубников).

- При   помощи   киянки   согните   заготовку   по   намеченным
линиям. При необходимости используйте оправки или имеющиеся
приспособления.

- Согните из проволоки заготовки чертилки, крючка дверного,
колец для штор и др. Сравните полученные размеры с чертежными.

  - Закрепление пройденного материала.

- Какие инструменты необходимы для гибки тонколистового металла и проволоки?

- Можно ли при гибке тонколистового металла применять слесарный молоток?

- Назовите правила безопасности при гибке заготовок.

- Для какой цели применяют накладные уголки (нагубники)?

- Какие приспособления применяют при гибке? Перечислите приспособления, которые имеются в школьных мастерских.

- Как избежать вмятин на заготовке при ее гибке?

- Как согнуть толстую проволоку?

- Заключительная часть.

Подведение итогов урока. Выставление оценок. Уборка рабочих мест и помещения мастерских.