7 класс

Раздел: 		Строительные ремонтно-отделочные работы»

Тема урока: 	Изготовление растворов.

Основные приёмы нанесения вяжущих растворов.

Цели:

образовательная: Создать условия для получения учениками знаний и умений  приготавливать штукатурные растворы и овладевать приёмами нанесения этих растворов.

развивающая: способствовать развитию умений работать штукатурными инструментами, использовать полученные знания на практике.

воспитательная: воспитывать культуру труда, стремление к самовыражению путём освоения трудовых навыков.

Материально-техническое оснащение: : штукатурная лопатка, сокол, ковш, терка деревянная, кисть рогожная, кисть маховая, растворный ящик, ведра, окованное правило, сетка с ячейками 3x3 мм, полутерок, портландцемент, известковое тесто, песок, вода.

Тип урока: комбинированный

Ход урока:

- Организационная часть (3 мин)

  - Приветствие учащихся и проверка посещаемости

  - Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

  - Назначение дежурных.

Объявление темы урока: Изготовление растворов.

Основные приёмы нанесения вяжущих растворов. (ученикам записать дату и тему урока в тетрадь).

Объявление цели урока: Научиться приготавливать штукатурные растворы и овладеть приёмами нанесения этих растворов.

- 2.  Повторение пройденного материала (7 мин)

1. Что такое штукатурка?  Каково ее назначение?

2.Какие виды штукатурок вы знаете? Чем  они отличаются?

3.Какие инструменты, приспособления и инвентарь применяют при выполнении     штукатурных работ?

4.Перечислите контрольно-измерительные инструменты, применяемые при выполнении    штукатурных  работ.

5.Назовите основные причины травматизма при выполнении штукатурных работ и меры по их устранению.

- 3.  Объяснение нового материала (15 мин)

При немеханизированном (ручном) способе нанесения раствор набрасывают или намазывают. Однако при том и другом способах первый слой, называемый обрызгом, набрасывают. Это связано с тем, что намазывать можно только достаточно густые  растворы.    Для обрызга  же используют жидкие  растворы.

Как правило, штукатурка состоит из обрызга и еще двух отдельно наносимых слоев: грунта и накрывки. Каждый слой имеет определенное назначение.

Обрызг набрасывается слоем 3...9 мм на предварительно увлажненные стены. Наличие пропусков при нанесении обрызга не допускается. Жидкий раствор обрызга затекает в поры и неровности поверхности, что обеспечивает хорошее сцепление всего штукатурного слоя с оштукатуриваемой поверхностью. Раствор из ящика набирают на сокол, а затем кельмой небольшими частями набрасывают на оштукатуриваемую поверхность При этом делают резкое движение кистью руки. Оштукатуривая потолки, сокол держат под местом набрасывания раствора. Более производительно набрасывание раствора ковшом. Нанесенный слой обрызга не разравнивают, а только удаляют свисающие части раствора.

После того как обрызг высохнет, и поверхность побелеет, приступают к нанесению грунта. Грунт наносят кельмой с сокола или же ковшом из ящика. Для грунта используют более густой раствор, чем для обрызга.

Грунт служит основным слоем штукатурного намета. Он выравнивает оштукатуриваемую поверхность и образует основную толщину штукатурки. Если толщина штукатурки велика, грунт наносят несколькими слоями. При этом толщина каждого слоя не должна превышать 15...20 мм, так как более толстые слои оползают. Нанесенный грунт разравнивают полутерком. Полутерок прижимают к поверхности и двигают по стене горизонтально, а затем снизу вверх  В лузги (внутренние углы) раствор наносят ковшом, а разравнивают лузговым правилом На усенках (наружных углах) нанесенный раствор разравнивают усеночным правилом.

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы первый слой грунта, так же как и обрызг, наносился сплошным слоем без пропусков. Это обеспечит хорошее сцепление всего слоя штукатурки с поверхностью.

При набрасывании раствора с использованием сокола и кельмы   выполняют   несколько   операций.   Из   ящика   раствор набирают кельмой на сокол и подносят сокол к месту набрасывания раствора на стену. Порции раствора берут кельмой с сокола и набрасывают на оштукатуриваемую поверхность. Сокол при этом держат в левой, а кельму в правой руке. При набрасывании порции раствора делают резкое движение кистью руки с резкой остановкой. Раствор не должен разбрызгиваться. Необходимо, чтобы он ложился на поверхность равномерными порциями. Набирают кельмой порции раствора от края сокола к его середине. Держат сокол слегка наклоненным к стене. Набрасывание раствора кельмой с сокола требует определенных навыков, которые достигаются тренировкой.

При намазывании раствора сокол в горизонтальном положении одной стороной приставляют вплотную к поверхности стены. Тыльной стороной кельмы быстрыми движениями порции раствора сдвигают с сокола и намазывают на поверхность. Мазки раствора могут быть горизонтальные и вертикальные. При намазывании на потолки сокол держат под местом работы. Но раствор не сдвигают, а набирают тыльной стороной кельмы. Дальнейшее намазывание на поверхность потолка производят аналогично. При намазывании промежуточного слоя грунта ему придают некоторую шероховатость. Это необходимо для обеспечения сцепления с последующими слоями.

Накрывка — третий слой штукатурного намета. Накрывку наносят после того, как грунт полностью просохнет. Делают накрывку из жидкого раствора, процеженного через сетку. Процеживание необходимо для удаления крупных частиц. Крупные частицы могут испортить поверхность при отделке. Толщина накрывки обычно составляет 2...4 мм и зависит от того, как выровнен грунт. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкий слой раствора, который можно легко затереть. Нанесенный тонким слоем раствор накрывки тут же разравнивают полутерком. После этого поверхность затирают деревянной теркой.

Затирку производят круговыми движениями терки, а затем вразгонку. Производя затирку, стремятся к получению поверхности без выступов и впадин. Если раствор успел подсохнуть, поверхность перед затиркой смачивают водой. Смачивают поверхность, разбрызгивая воду кистью. При затирке отдельные бугорки раствора срезаются. Двигаясь по штукатурке, полотно терки перемещает раствор по затираемой поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор. В местах возвышений на штукатурке нажим на терку усиливают, а на впадинах ослабляют. Срезающийся теркой раствор используют для подмазки пропусков и раковин.

Рис.   Разравнивание слоя  грунта полутерком:

а — движение в горизонтальном направлении; б — движение в вертикальном направлении;  в — разравнивание во внутреннем  углу

Приготовление цементно-известкового  раствора для штукатурных работ.

Основным вяжущим веществом штукатурного раствора является известь (ГОСТ 9179—70).

В качестве вяжущих используют также гипс строительный (ГОСТ 125—70), портландцемент (ГОСТ 10178—62), портландцемент белый  (ГОСТ 965—66)  или цветной.

Штукатурные растворы для обрызга и грунта (без добавок) процеживают через сетку с ячейками 3x3 мм.

Цементно-известковые растворы приготавливают путем смешивания портландцемента, известкового теста и песка в определенных пропорциях с учетом характера оштукатуриваемых поверхностей и марки цемента.

Для оштукатуривания внутренних кирпичных или бетонных стен мастерской пропорции составляющих растворной смеси в частях по объему нужно соблюдать в зависимости от марки цемента   (см. табл.).

| Марка цемента | Портландцемент | Известковое тесто | Песок |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 1 | 4 | 12 |
| 300 | 1 | 5,5 | 16 |
| 400 | 1 | 6 | 18 |

Указанные пропорции составляющих раствора используют для оштукатуривания поверхностей внутренних кирпичных и бетонных стен зданий при относительной влажности воздуха в помещении до 60%.

В целях экономии стоимости используемых строительных материалов приготовление цементно-известкового раствора на занятиях производят для марки цемента 200.

Готовить раствор лучше в виде сухой смеси. Перед использованием его затворяют водой до получения нужной подвижности.

Закрепление нового материала.

Вопросы к группе:

1.Перечислите в технологической последовательности операции, выполняемые при  производстве  штукатурных  работ.

2.Что такое  штукатурный намет, обрызг, грунт, накрывка?

3.Как производят  обработку накрывочного слоя?

4.Практическая работа.

«Отработка приемов набрасывания  раствора  ковшом. Разравнивание  намета  полутерком, намазывание  раствора  штукатурной лопаткой и полутерком.»

- Вводный инструктаж (20 мин)

Раствор готовит каждое звено. Для этого первый учащийся засыпает в ящик 3 ведра песка, а второй — 1 ведро известкового теста и примерно '/з объема ведра портландцемента. Затем второй учащийся медленно наливает воду в ящик с сухой смесью, а первый перемешивает штукатурной лопаткой смесь с водой, добиваясь получения однородного подвижного раствора

- Самостоятельная работа учащихся (30 мин)

а) Смачивание поверхности, нанесение ковшом слоя грунта для частичного выравнивания. Первый учащийся, периодически окуная кисть в воду, обрызгивает поверхность стены. Второй учащийся ковшом набирает из ведра раствор и быстрыми резкими движениями набрасывает раствор на поверхность. Раствор наносят сверху вниз, слева направо полосами шириной 80—150 см. Каждая последующая порция наносимого раствора должна соприкасаться с ранее нанесенной. Хватка ковша при нанесении раствора отличается от хватки штукатурной лопатки. Во время броска ковш вывертывается, и раствор, выплескиваясь, рассеивается о край ковша. При этом покрывается значительная площадь. Чем резче взмах ковша, тем шире и тоньше полоса раствора. Чем заторможеннее взмах, тем уже и толще полоса раствора

Набрасывание раствора ковшом.

На другую половину оставшейся поверхности стены набрасывает раствор второй учащийся, а первый обрызгивает водой поверхность стены кистью.

б) Разравнивание намета полутерком. Первый учащийся выравнивает нанесенный слой грунта при помощи полутерка, перемещая его снизу вверх, слева направо и затем зигзагообразными движениями Переднюю кромку полутерка надо несколько приподнимать во избежание срезания раствора.

Второй учащийся проверяет качество выровненной поверхности. Для чего прикладывает правило ребром по вертикали, горизонтали и под углом 45°. При необходимости он срезает излишки раствора ребром правила.

Набрасывание раствора штукатурной лопаткой из различных положений

Намазывание   раствора штукатурной лопаткой и полутерком

Первый учащийся работает со штукатурной лопаткой, а второй с полутерком. Затем они обмениваются инструментом, "поверхность стены в данном случае делится между учащимися

Намазывание производят по поверхности сетки, закрепленной на стене.

а) Обрызгивание сетки раствором. Используют кис и ведро с жидким раствором. Учащийся окунает кисть в ведро с раствором и обрызгивает участок сетки. После схватывания раствора (через 5-10 мин) сетка перестает вибриро-   вать и можно приступить к намазыванию раствора.

Разравнивание штукатурного слоя полутерком

б) Намазывание раствора. Первый учащийся набирает на сокол раствор. Сокол приставляет вплотную к стене. Быстрым движением тыльной стороны лопатки сдвигает с со-кола порцию раствора и, не теряя соприкосновения с: ней намазывает его тонким слоем на поверхность. Сокол продвигает вслед за лопаткой и подбирает падающий раствор.

Второй учащийся, держа перевернутый полутерок в левой руке, правой рукой с помощью штукатурной лопатки набирает на его поверхность грядку раствора. Затем освобождает правую руку от штукатурной лопатки и обеими руками подносит полутерок к стене, прижимая к ней одну продольную сторону полутёрка и приподнимая вторую. Затем, передвигая полутерок с снизу вверх, производит намазывание раствора на ранее обрызганную раствором поверхность металлической сетки.  Оба учащихся должны придать штукатурному слою шероховатость, что необходимо для хорошего сцепления с последующим слоем.

Намазывание раствора лопаткой с сокола на сетчатые поверхности.

.

Намазывание раствора полутёрком

Текущий инструктаж учащихся - в процессе целевых обходов.

Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда.

Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов и технологической последовательности операций. ( Слой обрызга по толщине не должен превышать 5 мм, а слой грунта — 7 мм. Средняя толщина намета при простой штукатурке не должна превышать  12 м).

Третий обход: проверить правильность размеров и осуществление учащимися самоконтроля. Провести приемку и оценку работ.

При оценке качества простой штукатурки проверяют плотность ее сцепления с поверхностью конструкции путем простукивания. Проверяют также соответствие поверхности установленным допускам   (см. табл.).

| Неровности поверхности (обнаруживаются при наложении правила или шаблона длинной 2 м) | Не более трёх неровностей глубиной до 5 мм |
| --- | --- |
| Отклонение поверхности от вертикали | 15 мм на всю высоту оштукатуренной стены |
| Отклонение поверхности от горизонтали | 15 мм на всю ширину оштукатуренной стены |

Отслоение штукатурки не допускается. Поверхность после оштукатуривания должна быть хорошо затерта и не иметь внешних дефектов.

- 5.  Заключительный инструктаж (5 мин)

Подведение итогов работы.

Анализ характерных ошибок и их причин.

Сообщение оценки работы учащихся.

6.   Уборка рабочих мест (10 мин) После окончания работы инвентарь и инструмент очищают от остатков раствора. Проверяют сохранность рабочей части и ручки инструмента. При необходимости поверхность инструмента промывают водой.

После этого инвентарь и инструмент устанавливают и укладывают на место хранения.