Муниципальное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №49

с углублённым изучением отдельных предметов»

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Эксцентриковый сжим                   для лобзика»

Выполнил

Ученик 9 «Д» класса

Громов Анатолий

Сергеевич

Руководитель- консультант

Учитель технологии

Апухтин Владимир Афанасьевич

2010 г.

г. Белгород

«Эксцентриковый сжим для лобзика»

Последовательность выполнения

творческого проекта

1. Постановка задач и обоснование темы творческого проекта;

2. Теоретические сведения;

3. Историческая справка;

4.Дизайн – спецификация;

5. Банк идей;

6.Выбор и описание базового варианта;

7.Основные параметры и ограничения;

8.Инструменты и материалы;

9.Технология изготовления;

10.Техника безопасности;

11.Экологическое обоснование;

12.Экономическое обоснование;

13.Реклама;

14.Самооценка;

15.Словарь терминов;

16.Список литературы;

17.Контрольно – оценочный лист творческого проекта;

18. Рецензия руководителя.

Постановка задач и обоснование темы творческого проекта

Большие затруднения вызывает у младших школьников зарядка лобзиков пилками. Чтобы упростить эту операцию, я сделал приспособление, которое сжимает концы дуги, - эксцентриковый сжим. После закрепления пилки приспособление снимают, и концы дуги, стремясь раздвинуться, натягивают пилку. (Эксцентриковый сжим напоминает малку и может использоваться как этот инструмент.)

Теоретические сведения

- Сжимы для лобзиков могут быть металлические деревянные или комбинированные. Рычаг с эксцентриком подвижен и обеспечивает сжатие двух деталей. Эксцентрик может быть овальным или многогранным. Щечки (накладки) обеспечивают фиксацию сжимаемых деталей, они неподвижны.

- Историческая справка

С древнейших времен люди сталкивались с необходимостью сжимать упругие изделия (пружины, упругую древесину, крепления обручей в бочке).  История не сохранила имя ученого, который изобрел сжим-эксцентрик, возможно в древности этот инструмент имел совсем другое название. В настоящее время сжимы используются в автотехнике (сжимы для пружин и амортизаторов), съемники подшипников вращающихся деталей и т.д. По мере развития декоративной обработки древесины ручным лобзиком возникла проблема установки пилок в упругие дуги. Возможно это стало причиной изобретения сжима для лобзика.

Банк идей

Выбор базового варианта

Описание базового варианта

1.Эксцентриковый сжим используется для сжатия дуг лобзика, тем самым облегчает зарядку пилки в лобзик.

2.Изделие состоит из пяти деталей:

| № | Название | Количество | Материал | Размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Накладка | 2 | Фанера | 9Х30Х 180 |
| 2 | Гайка | 1 | Сталь | М 6 |
| 3 | Болт | 1 | Сталь | М6Х34 |
| 4 | Рычаг-эксцентрик | 1 | Фанера | 9Х16Х150 |
| 5 | Вкладыш | 1 | Фанера | 9Х19Х30 |

3.Для удобства вынимания рычага в накладках просверлить полуотверстие.

4.Поверхность изделия покрывают лаком  или краской.

Основные параметры и ограничения

1.Изделие должно быть лёгким, точным и безопасным в работе.

2.Устойчиво при контакте с влажными, твердыми и острыми предметами.

3. Эстетичным, удобным и посильным при эксплуатации детьми 5-8 классов.

4. Простым и дешевым при изготовлении.

5.Изделие должно быть утилизируемым (т.е. безвредно использоваться  после полного выхода их эксплуатации).

Технологическая карта изготовления изделия «Эксцентриковый сжим для лобзика»

| № п/п |  | Название операций |  | Графическое изображение |  | Инструменты приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Изготовить заготовку с учетом припуска на обработку (9X30X360) |  |  |  | Верстак, линейка, карандаш, ножовка по дереву. |
| 2 3 |  | Разметить заготовку по длине Разрезать заготовку сохраняя линию разметки |  |  |  | Верстак, угольник, карандаш, линейка Верстак, ножовка по металлу, приспособления для распиливания. |
| 4 |  | На одной из заготовок разметить центр отверстий. Циркулем разметить полукруг R15.Разметить линии истинных размеров. |  |  |  | Верстак, угольник, линейка, циркуль, карандаш |
| 5 |  | Изготовление вкладыша. |  |  |  | Фанера S9 квадрат 30X30 |
| 6 |  | Сложить заготовки в пакет, заготовка с разметкой на верху. Скрепить пакет заготовок струбциной. Просверлить два отверстия 6мм. |  |  |  | Сверлильный станок «Корвет», сверла 6мм, шило. |
| 7 |  | Временно скрепить заготовки двумя болтами М6 мм. Прострогать базовую кромку по разметке с учетом припуска 0,3мм. |  |  |  | Слесарный верстак, тиски(в школе нет столярных верстаков), деревянные нагубники, рубанок. |
| 8 |  | Рассверлить отверстие под гайку в щечке10мм и утопить гайку |  |  |  | Сверлильный станок «Корвет», сверла 10мм, шило, столярный молоток. |
| 9 |  | Скруглить пакет заготовок по R15 мм. |  |  |  | Верстак, ножовка по металлу. |
| 10 |  | Обточить пакет заготовок R15 мм с учетом припуска 0,3 мм. |  |  |  | Слесарный верстак, тиски, деревянные нагубники, рашпиль. |
| 11 |  | Высверлить полуотверстие на внешних деталях заготовки для удобства вынимания внутренней детали. |  |  |  | Сверлильный станок «Корвет», фреза по дереву25мм. |
| 12 |  | Отшлифовать плоскости собранного изделия. |  |  |  | Шлифовальный круг, токарный деревообрабатывающий станок «kinzo». |
| 13 |  | Зачистить торцы, кромки плоскости собранной заготовки. |  |  |  | Верстак, шлифовальная колодка. |
| 14 | Готовое изделие |  |  |  |  |  |

Примечание: операцию торцевания, покраску изделия выполнял учитель!

Инструменты и материалы

-Сверлильный  станок «Корвет»

-Свёрла ø 6 ø10ø 25, зенкер

-Ножовка по дереву, по металлу

- Верстаки, тиски.

- Рашпиль.

-Линейка, штангенциркуль, карандаш, угольник, циркуль.

-Шило, трубцина.

-Лак паркетный ПФ-231

-Шлифовальная шкурка.

-Болт М 6X34

-Гайка М 6

-Фанера S9

-Приспособление для распиливания

-Рубанок

-слесарный молоток

Технология изготовления

Для изготовления измерительного инструмента «Эксцентриковый сжим для лобзика» я взял остаток полосы фанеры S9 от упаковочного ящика. Готовые детали: болт, гайка. Остатки лака и кисточка после ремонта.

Инструкция по технике безопасности для учащихся при ручной обработке древесины

Опасности в работе

- Травмирование рук при работе неисправным инструментом.

- Травмирование рук при запиливании без применения приспособлений.

До начала работы

- Наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат) и головной убор (берет или
косынку). Тщательно подберите волосы и заправьте концы косынки.

- Проверьте наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок), исправность верстаказажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

- Разложите на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке,
остановленном учителем. Удалите с верстака все лишнее.

Во время работы

- Надежно закрепите обрабатываемый материал (древесину) в зажимах верстака.

- Пользуйтесь только исправным, хорошо налаженным и наточенным инструментом.
1спользуйте инструмент только по назначению.

- Работайте лучковой пилой только после того, как убедитесь, что полотно хорошо
изведено и надежно закреплено в шаховках, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.

- Работайте строгальными инструментами, имеющими исправные рожок (шерхебель, рубанок, фуганок) или вывеску (зензубель, калевка, галтель) и округлую и гладкую заднюю часть колодки. Расщепленные части стругов немедленно заменяйте. Ручки инструментов должны быть удобными для работы.

- Технологические операции (пиление, отесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполняйте на верстаке в установленных местах, используя приспособления,
юры, подкладные доски.

- Не допускайте захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно возвращайте учителю инструмент общего пользования.

- Не отвлекайтесь во время работы, следите за правильными приемами работы.

- Приготавливайте и разогревайте клей только под наблюдением учителя в
изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.

- Не пользуйтесь в деревообрабатывающей мастерской открытым огнем и электрообогревателями. Применяйте при запиливании направитель для опоры полотна инструмента.

- Очищайте струги (рубанок, шерхебель, фуганок) от стружек деревянными клиньями.

- В случае порчи инструмента во время работы немедленно замените его.

- Остатки материалов, незаконченные изделия сдайте. дежурному или учителю.

После окончания работы

- Проверьте состояние инструментов и положите их в порядке, установленном учителем.

- Уберите свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Не сдувайте стружку ртом, не сметайте ее рукой.

- Проверьте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки (заднюю и переднюю) завинтите до установленного зазора (не более 2—5 мм).

- Приведите себя в порядок.

- Выходите из мастерской только с разрешения учителя.

Инструкция по технике безопасности при работе на сверлильном станке

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ:

- Приведите в порядок свою одежду, застегните или завяжите обшлага,
рукавов, наденьте головной убор (девочки должны убрать волосы под
косынку, подвязанную без свисающих концов).

- Проверьте исправность пускового устройства, ограждений станка,

поставьте ноги на деревянную решетку.

- Не касайтесь электропроводов и токоведущих частей
электрооборудования - можете попасть под напряжение.

- Уберите со стола станка все посторонние предметы

- Подготовьте режущий и измерительный инструмент, зажимное
приспособление, заготовки, крючок для удаления стружки.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ;

1.	Надежно закрепите в зажимном приспособлении (в машинах или ручных
тисках, кондукторе и т.д.) заготовку, проверьте правильность и прочность
крепления. Помните, что при сверлении нельзя удерживать заготовку
рукой.

2.	Установите, надежно закрепите сверло в патроне, шпинделе станка или

переходной втулке, проверьте правильность и прочность крепления. Помните, что устанавливать и снимать сверло во время вращения шпинделя запрещается.

- Шпиндель и патрон не должны иметь выступающих частей. Шпиндель и
патрон следует ограждать телескопической трубкой или защитным
козырьком.

- Если нет защитного козырька, то при сверлении хрупких металлов

наденьте защитные очки.

- Сверло подводите к заготовке плавно, без рывков.

- Во время работы запрещается близко наклониться к станку,

облокачиваться на него, оставлять без присмотра.

7.	Нельзя наносить охлаждающую жидкость тампонами или концами, так
как сверло может намотать их на себя и захватить пальцы работающего.

8. Для смены заготовки, сверла, удаления стружки следует остановить

станок.

9.Убирать стружку со стола разрешается только крючками и щеткой сметкой. Сметать руками или сдувать стружку категорически запрещается, так как можно порезать руки или засорить глаза.

10.Переводите ремень с одной ступени шкива на другую можно только после остановки станка и электродвигателя.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

- Проверьте и сдайте учителю обработанную деталь.

- Снимите и положите на место сверло.

- Уберите станок.

Правила безопасности при покраске

1.Окраску изделий производить только на подкладной доске

2. Не допускать попадания краски и растворителей на кожу рук и лица

3.Не окрашивать изделия и не хранить краску вблизи нагревательных приборов.

4.Проветривать помещение, в котором проводится окраска.

5. Руки после окрашивания вымыть с мылом.

Экономическое обоснование

Себестоимость: С=С1+С2+Ао

| Затраты | Стоимость за единицу (руб.) | Количество | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость материалов (С1) |  |  |  |

| Фанера | 0 | 35х369x9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лак | 0 | 0,1 л | 0 |
| Болты | 0 | 2шт. | 0 |
| Гайки | 0 | 2шт. | 0 |
| Стоимость коммунальных услуг (С2) |  |  |  |
| Стоимость оборудования (Со) |  |  |  |
| Сверлильный станок | 45000 руб. | 1 шт. | 45000 руб. |
| Линейка | 15 руб. | 1 шт. | 25руб. |
| Молоток | 80 руб. | 1 шт. | 80 руб. |
| Ножовка | 80 руб. | 2шт | 160 руб. |
| Свёрла | 30 руб. | 3 шт | 90 руб. |
| Итого: |  |  | 114,36руб. |

Стоимость коммунальных услуг не учитывали, так-как работу производили в школьной мастерской.Так как мы не приобретали оборудование, а лишь его использовали, то мы взяли амортизационные отчисления (Ао) составили: Ао = Со x 0,05% = 2287 x 0,05% = 114,36руб.

Себестоимость изделия:

С = С1+С2+Ао = 4+49,20+23,30=76,50 руб.

Экологическое обоснование

Изделие изготовлено из материалов, которые легко утилизируются. Фанера может быть переработана в сырьё для изготовления ДВП, ДСП или быстро перегниёт. Металлические детали можно переплавить. Таким образом, изделия можно считать экологическим чистым с точки зрения утилизации (исключения составляют лакокрасочные материалы).

Реклама

Не хватает сил у вас -

Есть надёжный сжим у нас.

Самооценка

Проект «Эксцентриковый сжим для лобзика» имеет практическое значение. С помощью этого изделия легко и просто можно сжать концы дуги ручного лобзика для заправки пилки.  Эксцентриковый сжим напоминает малку и может использоваться как этот инструмент.

Словарь терминов

- Деталь — изделие, изготовленное из материала одной марки без применения сборочных операций или при помощи соединительных операций (пайка, склейка, сварка и т. п.).

- Древесина — ткань растений, состоящая из клеток с одревесневшими стенками. Широко используется как конструкционный материал.

- Изделие — предмет или совокупность предметов, подлежащих изготовлению на предприятии, а также в учебных мастерских школы, профессионально-технического училища и т. п. Основные виды изделий — это детали, сборочные единицы и комплекты.

- Заготовка — предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготовляют деталь.

- Припуск — толщина слоя материала, удаляемого с поверхности заготовки в процессе ее обработки резанием (строганием, опиливанием, рубкой, точением и т. п.).

- Технологическая карта — документ, в котором записан весь процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, применяемые материалы, оборудование, режимы резания, нормы времени и др.

- Технологические приспособления — устройства, применяемые для установки и закрепления заготовок и режущих инструментов в требуемом положении.

- Технологический процесс — часть производственного процесса, совокупность технологических операций по изменению форм, размеров и свойств материала для получения изделий.

Список литературы

1) «Дидактический материал по трудовому обучению» В.И.Коваленко, В.В.Куленёнок

2)«Пионер- умелец» Л. А. Ерлыкин

3)«Технология обработки древесины» Карабанов И. А.

4)«Технология обработки металлов» Е. М. Муравьёв

5)«Технология» 6кл. Симоненко В. Д.

6)«Технология» 7кл. Симоненко В. Д.

7)«Изготовление инструментов в школьных мастерских» Семенихин В.П. Издательство «Просвещение» 1987г.